Ozonový generátor SATURN 20 000

Návod na použití:

1). Nastavení hodin a dne v týdnu:

Jedním prstem držíte symbol hodin a současně mačkáním tlačítek D+ (den), H+ (hodina) a M+(minuta) nastavíte aktuální čas a den v týdnu. Tlačítko hodin musíte držet po celou dobu nastavování. Jakmile jste spokojen s nastaveným časem, pustíte tlačítko hodin.

Manuální obsluha:

1). Zapojte přístroj do zásuvky

2). Tlačítko (manuál, symbol ukazující ruky) stisknutím nastavte do polohy ON – u tuto chvíli můžeme ozonový generátor (dále jen OG) zapnout stisknutím tlačítka On/Off. Ozónovací cyklus běží nepřetržitě až do vypnutí opět tlačítkem On/Off.

3). Po ukončení ozónování dobře vyvětrejte dezinfikované prostory a odpojte přístroj z elektrické sítě.

Automatická obsluha a nastavení:

Přístroj je možné nastavit až na 16 odlišných cyklů a typů ozónování.

1). Zapojte přístroj do zásuvky

2). Tlačítko (manuál, symbol ukazující ruky) stisknutím nastavte do polohy AUTO

3). Programovací tlačítko P. Zmáčknutím tlačítka P se dostanete postupně k nastavení jednotlivých cyklů 1 až 16. Každý cyklus má vždy dvě sekce On a Off. On znamená START cyklu a Off znamená ukončení cyklu.

Příklad:

Zmáčknu jedenkrát tlačítko P. Dostáváme se na Program 1 ON – Tlačítkem D+ nastavím dny ve které chci, aby cyklus probíhal. Jsou zde přednastavené možnosti – jednotlivé dny, všechny pracovní dny, víkend, obden a celý týden. Tlačítky H+ a M+ nastavím v kolik cyklus má začít. Například: Pondělí 18:30.

Znovu zmáčknu tlačítko P. Přepnu se do programu 1 OFF. Znovu pomocí tlačítek D+, H+ a M+ nastavím den kdy bude čistící cyklus probíhat a nastavím čas ukončení cyklu! Například Pondělí 19:30.

Takto máte nastavený cyklus na každé pondělí od 18:30 do 19:30

Tlačítkem hodin se přepnu zpět do základní obrazovky.

V případě, že chci nastavené informace v jednotlivých bodech programu smazat zmáčkněte tlačítko C/R.